اطلاعات شبیه سازی فضای واحد

| محتوا |  |
| --- | --- |
| اندازه اتاق | کارگاه نقشه کشی به ابعاد 3×6.8×12.18 |
| سیستم تهویه | دو عدد کولر گازی نصب شده در پنجره های جنوبی کلاس |
| سیستم گرمایشی | یک عدد هیتر برقی |
| سیستم روشنایی | 13عدد لامپ مهتابی که فقط 2 عدد ازآنها قابل استفاده می باشد و در طول کلاس روشن هستند. 11 لامپ کم مصرف 20 واتی که 4 تای آن قابل استفاده ودر طول کلاس روشن می باشند |
| پنجره | پنجره های لولایی فولادی مساحت هر پنجره 2.8 متر مربع شیشه های شفاف تکجداره |
| مصالح ساختمان | ساختمان اسکلت بتنی نمای آجری ملات ماسه وسیمان دیوار بلوک سفالی پلاستر گچ |

هدف از این تحقیق بررسی سایبان ثابت افقی بر میزان نور خورشید وارده شده به یک کارگاه نقشه کشی و بررسی شرایط حرارتی محیط داخل کارگاه می باشد. که با توجه به روش تجربی و مطالعات میدانی و شبیه سازی استفاده

روش تحقیق این پژوهش کمی و کاربردی با توجه به ماهیت میان رشته‌ای آن که شامل رشته های مکانیک ، معماری ، می شود، یک روش ترکیبی شبیه سازی و پژوهش موردی است: در مرحله اول پس از مشاهدات اولیه میدانی و با استناد به پژوهش های انجام شده در این حیطه مطالعاتی با استفاده از راهبرد تجربی ، متغیر مستقل تاثیرگذار (سایبان) از طریق روش داده های عددی و برداشت های میدانی شناسایی و بررسی خواهد شد و متغیر وابسته (سایه) مورد بررسی و مشاهده دقیق قرار خواهد گرفت. این تحقیق به بررسی عملکرد سایه انداز ثابت افقی خارجی در نمای شرقی یک کارگاه نقشه کشی درهنرستان فردوس مسجدسلیمان می پردازد و تلاش می شودتا از طریق شبیه سازی کارگاه نقشه کشی واقع در نمای شرقی سایبان ثابت افقی  خارجی  شبیه سازی و بررسی که تا چه اندازه می تواند از ورود نور به میحط داخل کارگاه جلوگیری کرده و تا چه حد بر آسایش حرارتی محیط داخلی می تواند تاثیر گذار باشد.

نمونه مورد مطالعه

تحقیق حاضر دریکی از هنرستان های دخترانه مسجدسلیمان صورت گرفته این هنرستان شامل 9 کارگاه  و 5 کلاس درس عمومی می باشد زیربنای این هنرستان حدود 1288 متر مربع  و شامل طبقه همکف و اول می باشد. کارگاه ها متعلق به رشته های مختلف می باشد که این تحقیق در یک از کارگاه های نقشه کشی واقع در ضلع شرقی ساختمان و در طبقه اول مورد بررسی قرار گرفته کشیدگی این کارگاه رو به شرق می باشد که در ماه های گرم سال به علت قرار گرفتن در معرض نور خورشید محیط داخلی کارگاه بشدت گرم می شود و باعث افزایش بار سرمایشی و همچنین عدم آسایش حرارتی می شود پنجره هایی که در ضلع شرقی این کارگاه قرار دارند  4 عدد هستند که نور  عبوری از آنها باعث عدم آسایش حرارتی و بصری برای هنرجویان در این کارگاه می شوند،

این کارکاه نقشه کشی به مساحت 83 متر مربع می باشد. که بررسی دما و همچنین بررسی سایه بان خارجی بر روی پنجره های شرقی در آن صورت می گیرد. به دلیل هزینه بر بودن آزمایش در بستر واقعی برای مشاهده نتیجه، این تحقیق به  کمک شبیه سازی در نرم افزار صورت گرفته و  اعتبار سنجی می شود. ابتدا دمای کلاس در دو فصل مختلف (اسفند و فروردین) به مدت دو روز برداشت و سپس به کمک نرم افزار اعتبار سنجی می شود.

مشخصات کارگاه نقشه کشی

این کارگاه با ابعاد 6.85×12.18 و با ارتفاع 2.88 متر می باشد. مصالح بکار رفته در کارگاه از قسمت داخل با رنگ و بعد پلاستر گچ، دیوار بلوک سفالی ، و ملات ماسه و سیمان و نمای آجری که ضخامت دیوار های آن 40 سانتی متر می باشد. تعداد میز های نقشه کشی قرا گرفت 13 عدد می باشد. تعداد هنرجویان 13 نفر که به علت شرایط کرونایی این تعداد متغیر می باشند. در قسمت شمالی کلاس یک اتاقک مختص به استاد کار با ابعاد 3× 3  وجود دارد که بلااستفاده می باشد. در نمای جنوبی کلاس دو پنجره وجود دارد که سیستم های سرمایشی که شامل دو تا کولر گازی است در آنها نصب شده. و این کارگاه بدون سیستم گرمایشی می باشد و گاها از یک هتیر برقی برای گرمایش آن استفاده می شود که با توجه به مساحت کارگاه تاثیر چندانی  بر آسایش حرارتی محیط ندارد.

برداشت های تجربی

در ابتدا برای برداشت های تجربی و میدانی اندازه گیری دمای کارگاه  به وسیله دو دماسنج دیجیتال مدل () و یک دماسنج جیوه ای، در اسفند ماه صورت گرفته که به مدت دو  روز یک روز با درب و پنجره بسته و یک روز با در و پنجره باز  اندازه گیری شده تنها وسیله گرمایشی درکارگاه  یک هیتر برقی که تنها دوشعله آن مورد استفاده قرار گرفته دما هوا در سه بازه زمانی 8 صبح و 10صبح  و 12 ظهر مورد بررسی قرار گرفته و دمای داخل کارگاه  در هر سه بازه و در دو روز ثبت شده. دما های ثبت شده به کمک دوتا دماسنج دیجیتال مدل ( ) که یکی در کنار دیوار و نزدیک پنجره قرار داده شده و دیگری در  وسط کارگاه، یک دماسنج جیوه ای نیز در نزدیکی میز معلم و روی تخته وایت برد به منظور اندازه گیری دمای کارگاه  بکار گرفته شده که به ترتیب در ارتفاعات 0.5 و 1.2 و 1.8 متری از کف کارگاه  قرار گرفته و ثبت شده این انداه گیری با حضور هنرجویان در کلاس درس می باشد. دما ها ثبت شده در جدول زیر مشخص شده است.

| یکشنبه |  | 22/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| زمان | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| 8صبح | 21 | 20.6 | 22 |
| 10صبح | 21.3 | 20.7 | 22 |
| 12ظهر | 20.5 | 19.6 | 21.2 |

| دوشنبه |  | 23/12/1400 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| زمان | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| 8صبح | 20.5 | 20.2 | 22 |
| 10صبح | 21 | 20.7 | 22 |
| 12ظهر | 21.3 | 21 | 22 |

برداشت های بعدی دما در اواخر فروردین ماه به مدت چهار روز صورت گرفته که سیستم های سرمایشی به علت گرم شدن هوا در کارگاه روشن بوده که شامل دو تا کولر گازی پنجره ای که در پنجره های جنوبی کارگاه نصب شده اند البته کارگاه داری سه پنکه سقفی نیز می باشد ولی به دلیل مسائل ایمنی بلااستفاده می باشند. به منظور ثبت دمای کارگاه هر روز قبل از ورود هنرجویان به کلاس راس ساعت 7:20 دقیقه صبح کولر های کارگاه روشن می شوند و ثبت دما ها در بازه های زمانی 8 صبح، 10 صبح، و 12 ظهر صورت گرفته در این زمان هیچ گونه نواسان یا قطعی برقی صورت نگرفته و ثبت دما ها در شرایط عادی بوده.

| سه شنبه |  | 23/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| زمان | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| 8صبح | 27.5 | 27.2 | 31 |
| 10صبح | 26.9 | 26.2 | 31 |
| 12ظهر | 26.4 | 25.5 | 31 |

| چهارشنبه |  | 24/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| زمان | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| 8صبح | 30.5 | 29.5 | 32 |
| 10صبح | 27.8 | 27.6 | 31 |
| 12ظهر | 26.7 | 26 | 30 |

| دوشنبه |  | 29/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| زمان | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| 8صبح | 27.8 | 26.4 | 30.3 |
| 10صبح | 25.5 | 26.1 | 31 |
| 12ظهر | 26.1 | 25.8 | 30 |

| چهار شنبه |  | 31/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| زمان | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| 8صبح | 26.4 | 25.5 | 30 |
| 10صبح | 24.5 | 24.4 | 29 |
| 12ظهر | 23.1 | 24.5 | 29.5 |

دماهای اردیبهشت

| دوشنبه |  | 6/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.5 | 27 | 30 |
| دمای خارج | 25.4 | 25.3 |  |
| دوشنبه |  | 6/2/1401 | با در و پنجره باز |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 25.5 | 25.1 | 29 |
| دمای خارج | 24.5 | 24.1 |  |
| دوشنبه |  | 6/2/1401 | با در و پنجره باز |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 25.2 | 25 | 29 |
| دمای خارج | 24.1 | 24.2 |  |

| سه شنبه |  | 7/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 27.1 | 26.6 | 30 |
| دمای خارج | 25.5 | 25.5 |  |
| سه شنبه |  | 7/2/1401 | با در و پنجره باز |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 24.1 | 24.5 | 29 |
| دمای خارج | 23.2 | 23.5 |  |
| سه شنبه |  | 7/2/1401 | با در و پنجره باز |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 23.5 | 24.4 | 29 |
| دمای خارج | 22.6 | 23.3 |  |

شبیه سازی

با استناد به ادبیات مطروحه شبیه سازی نمونه موردی ، به منظور تاثیر متغیر مستقل ( سایبان) بر آسایش حرارتی محیط داخل کارگاه  توسط نرم افزار انرژی پلاس اعتبار سنجی خواهد شد. ابتدا این کارگاه در نرم افزار sketchup همراه با پلاگین openstudio شبیه  و سپس داده های مورد نظر در نرم افزار انرژی پلاس وارد خواهد شد.

روز اول

| یکشنبه |  | 22/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 21 | 20.6 | 22 |
| دمای خارج | 21.1 | 20.9 |  |

| یکشنبه |  | 22/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 21.3 | 20.7 | 22 |
| دمای خارج | 21 | 20.9 |  |

| یکشنبه |  | 22/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 20.5 | 19.6 | 21.2 |
| دمای خارج | 20.4 | 20 |  |

روز دوم

| دوشنبه |  | 23/12/1400 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 20.5 | 20.2 | 22 |
| دمای خارج | 20.4 | 20.5 |  |

| دوشنبه |  | 23/12/1400 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 21 | 20.7 | 22 |
| دمای خارج | 20.9 | 21 |  |

| دوشنبه |  | 23/12/1400 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 21.3 | 21 | 22 |
| دمای خارج | 21.2 | 21.3 |  |

روز سوم

| سه شنبه |  | 24/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 20.6 | 20.4 | 22 |
| دمای خارج | 20.2 | 20.2 |  |

| سه شنبه |  | 24/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 20.8 | 20.5 | 22 |
| دمای خارج | 20.7 | 20.7 |  |

| سه شنبه |  | 24/12/1400 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 21.3 | 20.9 | 22 |
| دمای خارج | 21.2 | 21.2 |  |

اولین روز در فروردین ماه  با در حالت کولر روشن

| سه شنبه |  | 23/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 27.5 | 27.2 | 31 |
| دمای خارج | 26.7 | 26.2 |  |

| سه شنبه |  | 23/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.9 | 26.2 | 31 |
| دمای خارج | 27.1 | 26.2 |  |

| سه شنبه |  | 23/1/1400 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.4 | 25.5 | 31 |
| دمای خارج | 26.5 | 25.4 |  |

| سه شنبه |  | 23/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 14 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.5 | 25.6 | 30 |
| دمای خارج | 26.9 | 25.4 |  |

روز دوم

| چهارشنبه |  | 24/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 30.5 | 29.5 | 32 |
| دمای خارج | 30.2 | 29.4 |  |

| چهار شنبه |  | 24 /1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 27.8 | 27.6 | 31 |
| دمای خارج | 28.1 | 27.1 |  |

| چهار شنبه |  | 23/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.7 | 26 | 30 |
| دمای خارج | 26.5 | 25.2 |  |

روز سوم

| دوشنبه |  | 29/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 27.8 | 26.4 | 30.3 |
| دمای خارج | 26.9 | 26.5 |  |

| دوشنبه |  | 29/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 25.5 | 26.1 | 31 |
| دمای خارج | 24.5 | 26.2 |  |

| دو شنبه |  | 29/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.1 | 25.8 | 30 |
| دمای خارج | 24.2 | 25.2 |  |

| دو شنبه |  | 29/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 14 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 24.9 | 24.9 | 30 |
| دمای خارج | 24.1 | 24.9 |  |

روز چهارم

| سه شنبه |  | 30/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.1 | 26.2 | 31 |
| دمای خارج | 23.9 | 26.2 |  |

| سه شنبه |  | 30/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 24.4 | 26.6 | 31 |
| دمای خارج | 23 | 26.5 |  |

| سه شنبه |  | 30/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 25.4 | 25.4 | 30 |
| دمای خارج | 23.3 | 24.9 |  |

| چهار شنبه |  | 31/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.4 | 25.5 | 30 |
| دمای خارج | 24.1 | 23.8 |  |

| چهار شنبه |  | 31/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 24.5 | 24.4 | 29 |
| دمای خارج | 22.8 | 23.4 |  |

| چهار شنبه |  | 31/1/1401 | با در و پنجره بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12 صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 23.1 | 24.5 | 29.5 |
| دمای خارج | 21.9 | 23.3 |  |

اردیبهشت

| دوشنبه |  | 6/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 26.5 | 27 | 30 |
| دمای خارج | 25.4 | 25.3 |  |

| دوشنبه |  | 6/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 25.5 | 25.1 | 29 |
| دمای خارج | 24.5 | 24.1 |  |

| دوشنبه |  | 6/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 25.2 | 25 | 29 |
| دمای خارج | 24.1 | 24.2 |  |

روز دوم اردیبهشت

| سه شنبه |  | 7/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 8صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 27.1 | 26.6 | 30 |
| دمای خارج | 25.5 | 25.5 |  |

| سه شنبه |  | 7/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 10صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 24.1 | 24.5 | 29 |
| دمای خارج | 23.2 | 23.5 |  |

| سه شنبه |  | 7/2/1401 | با در و پنجره باز |
| --- | --- | --- | --- |
| دماسنج دیجیتال |  |  | دماسنج جیوه ای |
| 12صبح | کنار دیوار | وسط کلاس | کنار میز معلم |
| دمای داخل | 23.5 | 24.4 | 29 |
| دمای خارج | 22.6 | 23.3 |  |