تحلیل پایداری گذرا در شبکه قدرت

تمرین 5

شبکه زیر را شبیه سازی کنید دامنه ولتاژ شین 1 را 1 پریونیت و زاویه فاز آن را صفر درجه قرار دهید یک خطای سه فاز با امپدانس صفر با زمان شروع 1 ثانیه به مدت 3 سیکل (0.05 ثانیه) در شین 1 اعمال کنید.

- شکل موج زاویه رتور ژنراتور متصل به باس 1 را با کمک نرم افزار بدست آورید. با توجه به شکل موج پایداری شبکه حفظ شده یا خیر؟

- در قسمت اطلاعات مربوط به ژنراتور 1  مقدار پارامتر D را به 1 تغییر دهید و دوباره شبیه سازی را اجرا نمایید. شکل موج زاویه رتور را بدست آورید چه تغییری در شکل موج ایجاد شده است؟ چرا؟

- مدت زمان اعمال خطا را افزایش دهید و شبیه سازی را دوباره اجرا و شکل موج را رسم نمایید آیا پایداری شبکه برقرار است ؟ چرا؟ زمان بحرانی رفع خطا چقدر است؟ برای تحلیل بهتر نتایج فصل پایداری گذرا را مطالعه نمایید

برای تحلیل حالت گذرا در نرم افزار از منوی Add ons  گزینه Transient Stability  را انتخاب نمایید و در پنجره باز شده از منوی Insert Apply and clear fault می توانید مشخصات خطا شامل نوع خطا، محل خطا، امپدانس خطا، زمان شروع و پایان خطا را وارد و تایید نمایید سپس برای اجرا شبیه سازی   Run transient stability  را کلیک نمایید با استفاده از گزینه Plot در سمت چپ پنجره می توانید کمیت های دلخواه را می خواهید شکل موجشان رسم شود مانند زاویه رتور ژنراتور، سرعت رتور ، ولتاژ و ... را اضافه نمایید بعد از اجرا شکل موج نشان داده می شود. لازم است که در پنجره مربوط به اطلاعات ژنراتور متصل به شین 1 با کلیک روی stability مدل کلاسیک ژنراتور(GENCLS) را منوی insert انتخاب نمایید در همین پنجره می توانید پارامترهای ژنراتور از جمله D را تغییر دهید.