عنوان

شبیه سازی و تحلیل المان محدود یک موتور القایی قفسه سنجابی

مقدمه

موتورهای القایی از پرکاربردترین موتورهای استفاده شده در صنایع مختلف هستند که دارای مزایایی چون ساخت و ساز ساده، قابلیت اطمینان بالا، استحکام زیاد و بازده نسبتاً بالا میباشند. بعلت استفاده گسترده، طراحی مؤثر و مناسب این موتورها از درجه اهمیت زیادی برخوردار است، به صورتیکه هر چه در فرآیند طراحی و ساخت دقت و ظرافت کار بالاتر باشد، طول عمر و کارکرد موتور بالاتر خواهد بود. برای این منظور میتوان از طراحی و تحلیل ساختار موتور در نرم افزار المان محدود استفاده کرد. نرم افزار ماکسول یکی از بهترین و پیشروترین نرم افزارهای حال حاضر دنیاست که با استفاده از آن میتوان فرآیند طراحی و شبیه سازی انواع موتور، ژنراتور، ترانس و ... را انجام داد و انواع تحلیل گذرا و دینامیکی را بر روی ساختار موردنظر انجام داد.

در این پروژه هدف، طراحی و شبیه سازی یک موتور القایی قفسه سنجابی با توان 2.2 کیلووات در محیط نرم افزاری ماکسول و بررسی مشخصات خروجی آن مانند گشتاور، جریان و ... است. برای اینکار ابتدا با استفاده از مشخصات و پارامترهای اولیه در دسترس، پارامترهای ابعادی لازم برای شبیه سازی موتور را بدست میآوریم، سپس ساختار موتور را در محیط المان محدود پیادهسازی کرده و با تحلیل آن، نتایج موردنظر را بدست میآوریم.

فرآیند طراحی

برای طراحی موتور القایی موردنظر از پارامترهای اولیه در دسترس چون توان خروجی، تعداد قطب استاتور، سطح ولتاژ منبع تغذیه، فرکانس منبع تغذیه و ... استفاده کرده و با استفاده از یک برنامه تنظیم شده در محیط متلب سایر پارامترهای لازم را بدست میآوریم. مشخصات اولیه موتور در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1، مشخصات اولیه موتور القایی قفسه سنجابی

| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
| توان خروجی | 2.2 کیلو وات | ضریب توان هدف | 0.825 |
| ولتاژ منبع | 400 ولت | چگالی شار متوسط اولیه | 0.44 تسلا |
| فرکانس منبع تغذیه | 50 هرتز | چگالی جریان خطی | 21000 آمپر بر متر |
| تعداد قطب | 4 | ضریب پرشدگی شیار استاتور | 0.45 |
| تعداد فاز | 3 | نسبت طول به گام استاتور | 1.5 |
| تعداد شیار بر قطب بر فاز استاتور | 2 | چگالی شار در هسته استاتور و روتور | 1.3 تسلا |
| بازده هدف در بار کامل | 0.8 | تعداد مسیرهای موازی | 1 |

با در اختیارداشتن پارامترهای موردنظر و تنظیم فرمولهای لازم در محیط برنامهنویسی متلب، میتوان پارامترهای ابعادی و اساسی دیگر از موتور القایی را بدست آورد. در ادامه پارامترهای اولیه و ثابتی که در برنامه در نظر گرفته شده، نمایش داده شده است.

% Copmutation of the squirrel cage  induction motor parameters   %

% note: connection is delta and winding is double-layer

% Input parameters  %

clear

clc

Pout=2200;       % watt

Vrms_LL=400;      % line voltage (rms) (delta connection)

f=50;             % hertz

eff=0.8;        %efficiency

PF=0.826;           % power factor

P=4;              %  Number of poles

Ws=1500;          %  Rated speed (rpm)

ns=1500/60;            %  Rated speed (rps)

m=3;              % The number of phase

Kws_p=0.955;      % Primary Winding factor of the stator

Bav_p=0.44;        % Primery average flux density(tesla)

ac=21000;         % linear current density (A/m)

Lt=1.5;           %  The ratio between length and pitch

qs=2;             % amount of the slot per pole per phase(Stator)

Js=4;           % Current density of the stator (A/mm^2)

Bcs=1.2;          % Flux density in the stator core

Bts=1.7;          % Flux density in the stator teeth

Kfill=0.4;        % Fill factor

Bcr=1.2;          % Flux density in the rator core

Btr=1.7;          % Flux density in the rotor teeth

Jr=6;             % Current density of the rotor (A/mm^2)

a=1;              % number of parallel branch

Je=6;           % Current density of the ring (A/mm^2)

برنامه موردنظر حدود 240 خط می باشد و با ران آن نتایج مهم محاسبات بدست آورده میشود. در ادامه تعدادی از نتایج مهم ارائه شده است.

D =

0.105

L =

0.124

Tav =

0.0826

Ss =

24

Sps =    6

Kws =

0.9330

Phim_p =

0.0045

Eas =

400

Zc =

104

Zs =

104

Tphs =

416

Bav =

0.44

Phim =

0.0045

Iphs =

2.77

Is =

2.77

sigs_p =

0.694

d0 =

0.94

d =

0.965

as =

0.73

Jss =

3.79

Asl =

1.9e-04

Wst_m =

0.0036

Wst =

0.0074

Ws1 =

0.0074

Ws2 =

0.0104

hs =

0.019

hss =

0.023

bs0 =

0.0014

hsy =

0.015

D0 =

0.1815

Dr =

0.1046

Yr=

0.015

Ib =

242.58

ar_p =

40.43

Suppose that wire cross section is retangular.

W=conductor width and d=Conductor thickness

please correct amount of the W or d such that W*d=<sigs_p

for example input W=6.5mm and d=7mm

wr=6.5

dr=7

ar =

4.55000e-05

Jrr =

5.33

Wsr =

0.0075

hr =

0.008

dsr =

0.012

Wrt_min =

0.0039

Wrt =

0.004

hry =

0.015

Di =

0.05

Lb =

0.164

Ie =

424.7

sige =

70.78

We=conductor width and te=Conductor thickness

please correct amount of the We or te such that We*te=<sige

for example input We=10mm and te=8mm

We=10

te=8

ae =

80

De =

0.075

Lmts =

0.52

Rs =

6.18

Rb =

1.2e-04

Re =

9.92e-05

Pcus =

142.86

Pb =

156.6

Pe =

35.8

Pcur =

192.4

ATg =

169.4669

ATts =

27.6126

ATtr =

24

ATcs =

12.1962

ATcr =

4.7985

AT60 =

238.0742

Im =

1.0477

Xm =

381.8042

Vts =

0.0016

Vtr =

6.18e-04

Pct =

133.9

Pfv =

33

Pcut =

335.27

Ploss =

502.17

Pin =

2.75e+03

Pout =

2.247e+03

eff =

81.74

تعدادی از این پارامترهای محاسبه شده که با نام پارامترهای ثانویه مشخص شدهاند، در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2، پارامترهای ثانویه موتور القایی قفسه سنجابی

| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
| قطر داخلی استاتور | 105 میلیمتر | تعداد شیار استاتور | 24 |
| طول پشته موتور | 124 میلیمتر | ضخامت پشته استاتور | 15 میلیمتر |
| تعداد هادی بر شیار | 104 | ضخامت پشته روتور | 15 میلیمتر |
| قطر بیرونی استاتور | 181 میلیمتر | قطر سیم مسی استاتور | 0965میلیمتر |
| طول شکاف هوایی | 0.3 میلیمتر | ارتفاع شیار استاتور | 23 میلیمتر |

بعد از محاسبه پارامترهای ثانویه، فرآیند شبیه سازی ساختار موتور را در محیط ماکسول انجام میدهیم.

شبیه سازی اولیه در محیط RMx

در این مرحله با استفاده از پارامترهای اولیه و پارامترهای محاسبه شده مدلی از موتور را در محیط Rmx ایجاد میکنیم و آنرا تحلیل کنیم. هدف بدست آوردن مشخصات مهم به صورت تقریبی است زیرا همانطور که می دانیم محاسبات در این محیط با خطای 20 تا 30 درصدی همراه است. نمایی از موتور مدل سازی شده در محیط Rmx در شکل 1 ارائه شده است. تعداد شیارهای استاتور 24 و تعداد شیارهای روتور 22 است.

شکل 1) نمای دوبعدی از موتور القایی در محیط RMx

در شکل 2 نیز آرایش سر کلافهای سه فاز موتور به همراه کلافهای فاز A نمایش داده شده است. باید توجه شود که چون سیم بندی شیارها به صورت تک لایه است تعداد کل کلافهای با نصف تعداد شیارهای استاتور برابر است. بنابراین چون 24 شیار داریم و سه فاز در موتور وجود دارد تعداد  کل کلافهای 12 و تعداد کلافهای یک فاز برابر با 4 است.

شکل 2) آرایش سر کلافهای موتور به همراه کلافهای فاز A

در ادامه برخی از نتایج مهم تحلیل در محیط RMx نمایش داده شده است.

شکل 3) تلفات، گشتاور، بازده، ضریب توان، لغزش و سرعت محور

شکل 4) چگالی شار در استاتور، روتور و شکاف هوایی

شکل 5) چگالی جریان در بخش های مختلف موتور

شکل 6) جریان فاز، جریان مغناطیس کنندگی، بارگیری الکتریکی و چگالی های جریان در آرمیچر، میله ها و رینگ ها